# НАСОСЫ АМПИКА

## тел. (343) 353-11-35

http://www.tdkapitan.ru, e-mail: info@tdkapitan.ru

Насосы для скважин и емкостей

Крыльчатые насосы типа К

Область применения: 
Ручные насосы серии K предназначены для 
подачи, перекачивания и транспортировки воды без содержания

абразивных частиц, парафина, алкоголя, пищевых масел, 
топлива (бензина, солярки, дизельного топлива, мазута). 
Это самовсасывающие насосы (при условии заполнения корпуса),

дающие на выходе давление до 2 атм. 
Высота всасывания - до 7 метров (возможен забор жидкости с

глубины

до 9 метров при установке на конец всасывающего трубопровода

обратного клапана). 
Кроме этого, насосы можно использовать для наполнения 
трубопроводов больших насосов перед включением последних. 
В жидкостях не должны присутствовать химические примеси. 
Недопустимо использование насоса с эфиром и углекислым 
сульфидом! 
Температура перекачиваемой жидкости - до +80°С. 

Принцип работы: 
Крыльчатые насосы состоят из корпуса, крышки, «крыла», всасывающей части, четырех клапанов, вала и рычага. Четыре клапана установлены на «крыле» и на всасывающей части. На вале насоса установлена сальниковая набивка и прижимная гайка для уплотнения сальника. 
Во время работы крыло вращается с помощью ручного рычага туда и обратно так, чтобы каждая сторона насоса поочередно всасывала или вытесняла и, таким образом, обеспечивалось непрерывное протекание жидкости. Базовая модель поставляется вместе с резьбовыми ответными фланцами. Две крепёжных серьги позволяют установить насос, например, на стену. 
Насос К2 - аналог отечественного насоса РК-2 (подача около 400 куб. см за двойной ход, внутренняя резьба 1"). 
При более низкой цене импортный насос имеет латунные клапана и крылья, и, в отличие от своего советского аналога, не имеет внутри ржавчины, являясь явно более предпочтительным, не требующим переборки, готовым к эксплуатации изделием. На все ручные насосы пенсионерам даётся скидка 10 процентов.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м.в.ст | Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 00 | 7 | 25 | 3/8`` | 3/8`` | 240х140х130 | 3 |
| К0 | 11,5 | 25 | 1/2`` | 1/2`` | 320х180х215 | 4 |
| К1 | 17,3 | 25 | 3/4`` | 3/4`` | 320х20х215 | 6 |
| К2 | 22,5 | 25 | 1`` | 1`` | 380х220х22,5 | 8 |
| К3 | 29 | 25 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 470х260х250 | 10 |
| К4 | 43,3 | 25 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 510х280х270 | 15 |
| К5 | 65 | 25 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 510х300х290 | 22,5 |
| К7 | 105 | 25 | 2`` | 2`` | 620х400х330 | 34,5 |
| К0 бронзовый | 11,5 | 25 | 1/2`` | 1/2`` | 320х180х215 | 4 |
| К1 бронзовый | 17,3 | 25 | 3/4`` | 3/4`` | 320х20х215 | 6 |
| К2 бронзовый | 22,5 | 25 | 1`` | 1`` | 380х220х22,5 | 8 |

Насос скважинный ручной типа BSK

Скважинный насос BSK предназначен для перекачивания воды из

скважин глубиной до 6 метров (при установке обратного клапана на

конце всасывающей трубы, возможно всасывание жидкости с глубины до 9 метров). Для подъёма воды используется мускульная сила человека, что удобно на

даче, если возникают перебои с электричеством.

Насос очень красив, может служить украшением дачного участка.

Корпус насоса изготовлен из чугуна (художественное литьё).

Этот насос предусматривает крепление к стене.

Также возможно крепление на трубу с наружной резьбой 1 1/4``.

Диаметр крепёжных отверстий - 10 мм.

Общая высота насоса с поднятым штоком - 62 см.

Высота излива насоса над плоскостью крепления - 23 см.

Резьба для подсоединения всасывающей трубы, штуцера под шланг - внутренняя 1 1/4".

Насос этой модели не только перекачает воду, но и доставит истинное эстетическое удовольствие, являясь украшением любого участка.

Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м. в. ст. (max) | Ду | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK | 28 | - | 1 1/4`` | 600х240х160 | 15 |
| BSKG | 28 | - | 1 1/4`` | 600х240х160 | 15 |

Насос скважинный ручной с основанием типа BSL

Скважинный садовый насос BSL состоит из насоса BSK и основания,

которое позволяет установить насос на комфортной для работы высоте,

если оголовок скважины находится на уровне земли. 
Предназначен для выкачивания воды из колодцев и скважин глубиной

до 6 метров (при установке обратного клапана на конце всасывающей

трубы, возможно всасывание жидкости с глубины до 9 метров).

При использовании насоса без обратного клапана необходимо сначала

залить в корпус насоса немного жидкости. 
Высота насоса в собранном состоянии с поднятым штоком - 132 см. 
Высота излива над опорной плоскостью - 90 см. 
Резьба для подсоединения всасывающей трубы, либо штуцера под шланг

- внутренняя 1 1/4". 
Диаметр отверстий для крепления - 10 мм. 
Насос предназначен для дачных участков, поэтому его корпус украшен фигурным литьём. Основное достоинство этого бытового насоса - красивый внешний вид.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м | Ду | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSL | 28 | - | 1 1/4`` | 650х240х160, опора 720х250х250 | 32 |

Насос скважинный типа BSM

Ручной садовый насос BSM предназначен для перекачивания воды из скважин

глубиной до 6 метров (при установке обратного клапана на конце всасывающей

трубы, что желательно в любом случае, возможно всасывание жидкости с глубины

до 9 метров). 
Насос поставляется с основанием для установки его на комфортной для работы

высоте. 
Корпус насоса изготовлен из чугуна с узорами (художественное литьё). 
Крепление насоса осуществляется посредством фланца на нижней части

основания насоса.

Это самый большой и солидный насос из серии ручных колонок для дачи. 
Высота насоса в собранном состоянии - 156 см. 
Высота излива над плоскостью крепления - 101 см. 
Резьба для подсоединения всасывающей трубы, либо штуцера под шланг - внутренняя 1 1/4". 
Диаметр отверстий для крепления - 10 мм. 
Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м. в. ст. (max) | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSM | 28 | - | 650х240х160, опора 720х250х250 | 33 |

Насос ручной скважинный типа BSA

Садовый скважинный насос BSA-75 предназначен для перекачивания воды из

скважин глубиной до 6 метров (при установке обратного клапана на конце

всасывающей трубы, возможно всасывание жидкости с глубины до 9 метров). 
Корпус насоса изготовлен из чугуна. 
Крепление насоса осуществляется посредством фланца на нижней части насоса. 
Диаметр крепёжных отверстий - 10 мм. 
Резьба для подсоединения трубы - 1 1/4``. 
В комплекте даётся штуцер под армированный шланг внутренним диаметром 40 мм. 
Общая высота насоса с поднятым штоком - 67 см. 
Высота излива над основанием - 26 см. 
Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м. в. ст. (max) | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSA-75 | 28 | - | 650х240х160 | 15 |

Насос скважинный типа BSAN

Насосы для скважин и колодцев типа BSAN предназначены для

перекачивания воды из скважин глубиной до 6 метров (при установке

обратного клапана на конце всасывающей трубы, возможно всасывание

жидкости с глубины до 9 метров). Корпус насоса чугунный.

Крепление насоса:

- BSAN-75 за фланец в нижней части насоса к горизонтальной

поверхности или на трубу 1 1/4`` с внешней резьбой,

- BSAN-75B за фланец к вертикальной поверхности или

на трубу 1 1/4`` с внешней резьбой.

Диаметр крепёжных отверстий - 10 мм.

Резьба для подсоединения трубы - 1 1/4``.

Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| BSAN-75 | 28 | 650х240х160 | 15 |
| BSAN-75B | 28 | 650х240х160 | 15 |

Насос скважинный типа BSB-75

Ручной скважинный насос BSB-75 состоит из насоса BSA-75 и основания,

которое позволяет установить насос на комфортной для работы высоте, если

оголовок скважины находится на уровне земли. 
Предназначен для перекачивания воды из скважин глубиной до 6 метров (при

установке обратного клапана на конце всасывающей трубы, возможно

всасывание жидкости с глубины до 9 метров). 
Крепление насоса осуществляется посредством фланца на нижней части

основания насоса. Диаметр крепёжных отверстий - 10 мм. 
Высота насоса в собранном состоянии с поднятым штоком - 134 см. 
Общая высота насоса с поднятым штоком - 67 см. 
Высота излива над основанием - 93 см. 
Резьба для подсоединения всасывающей трубы, либо вкручавания штуцера под шланг - 1 1/4``. 
Насос поставляется в комплекте со штуцером под армированный шланг внутренним диаметром 40 мм. 
Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м. в. ст. (max) | Ду | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSB-75 | 28 | - | 1 1/4`` | 650х240х160, опора 720х250х250 | 31 |

Насос скважинный типа BSKM

Насос для скважин и колодцев типа BSKM предназначен для выкачивания

воды из скважин и колодцев глубиной до 6 метров (при установке обратного

клапана на конце всасывающей трубы, возможно всасывание жидкости с

глубины до 9 метров). 
Корпус насоса сделан из чугуна. 
Крепление насоса осуществляется к вертикальной поверхности четырьмя

болтами или на трубу 1 1/4`` с внешней резьбой. 
Диаметр крепёжных отверстий - 10 мм. 
Резьба для подсоединения трубы - 1``. 
Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| BSKM | 22 | 200х300х600 | 11 |

Насосы скважинные типа BSD

Бытовой садовый насос BSD предназначен для перекачивания воды из скважин

и колодцев глубиной до 6 метров (при установке обратного клапана на конце

всасывающей трубы, возможно всасывание жидкости с глубины до 9 метров). 
Отверстие в нижней части насоса позволяет вывести всасывающий шланг в

сторону, что дает возможность установки насоса на плоскую поверхность

(например, на крышку колодца). 
Отличительной особенностью данного насоса является открытый излив,

позволяющий наблюдать за течением воды. 
Общая высота насоса с поднятым штоком - 40 см. 
Высота излива над плоскостью крепления - 20 см. 
Резьба для подсоединения всасывающей трубы, либо штуцера под шланг - внутренняя 1 1/4". 
Диаметр отверстий для крепления - 7 мм. 
В комплекте поставляется штуцер на всасывание под шланг внутренним диаметром 41 мм, что неудобно. За доплату в 100 руб. предлагаем вместо него переходник под более удобный и имеющийся в наличии шланг диаметром 25 мм.

Внимание! Насос не создает давления на выходе и служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под выходной патрубок насоса.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м. в. ст. (max) | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSD-75 | 22 | - | 390х240х200 | 7 |

Насос для скважин и емкостей GBS-86

Лучший ручной насос для дачи.

Ручной садовый насос GBS-86 предназначен для перекачивания жидкостей из

скважин, водоемов, колодцев и подачи ее под давлением до 1,5 атм

(на 15 метров по вертикали). 
Высота всасывания - до 6 метров (с обратным клапаном на конце всасывающего

шланга - до 9 метров). 
Насос в нижней части корпуса имеет четыре лапы с отверстиями диаметром

10 мм для крепления к горизонтальной поверхности. 
Резьба на входе насоса - 1 дюйм внутренняя, на выходе - два патрубка

с наружной резьбой: 1 дюйм (верхний патрубок) и 1 1/4" (нижний) для

подсоединения одновременно двух трубопроводов. 
Высота насоса при максимальном подъёме штока поршня - 64 см. 
Расстояние от опорной плоскости до верхнего патрубка - 31 см, до нижнего - 20 см. 

Комплект поставки: 
- насос в сборе, 
- штуцер для подсоединения всасывающего шланга дм. 25 мм - 1 штука. 
 
"Хитрый" дизайн насоса будет не только радовать хозяев, но и вызывать зависть у соседей. Благодаря системе рычагов обеспечивается очень лёгкий ход рукоятки и высокая производительность. 
На наш взгляд, это оптимальный насос для дачи в том случае, если выкачиваемую из скважины или колодца воду необходимо подавать на расстояние.

Для пенсионеров - скидка 10%.

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м | Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBS-86 | 28 | 15 | 1`` | 1`` и 1 1/4`` | 530х240х160 | 16 |

Насос ручной мембранный D40

Мембранный (диафрагменный) ручной насос типа D40, предназначен для

перекачивания чистых и загрязнённых вод, дизельного топлива. 
Насос самовсасывающий (не требует предварительного заполнения).

Высота всасывания - до 6 метров. 
Клапаны в насосе шаровые, что дает возможность перекачивания

сильнозагрязненных жидкостей без риска заклинивания. Благодаря тому, что

шары в процессе работы постоянно перекатываются, происходит их самоочищение. 
Это идеальный ручной насос для грязной воды из подвалов, погребов, траншей

и т.п., т.к., в отличие от поршневых и крыльчатых насосов, в его конструкции

отсутствуют трущиеся детали, быстро изнашивающиеся при перекачивании

жидкостей с абразивными частицами. 
Рабочее положение насоса - вертикальное, ручкой вниз. Для крепления к стене имеются два уха по бокам корпуса. Нижний патрубок всасывающий, верхний - напорный. 

Материалы: 
- корпус насоса, патрубки - чугун, 
- мембрана, клапаны - маслобензостойкая резина (NBR).

| Модель | Подача, л/мин | Напор, м.в.ст | Ду | Ду1 | Размеры | Масса, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D40 | 50 | 15 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 250х250х650 | 13,5 |